Fontanna

Projektowana fontanna stanowić będzie fontannę posadzkową z siedmioma dyszami oraz komorą techniczną.

Głębokość dna niecki 35 cm, posadowienie na płycie żelbetowej o grubości 20 cm wylewanej na betonie.

Elementy żelbetowe winny być wykonane z betonu wodoszczelnego. Wszelkie elementy fontanny muszą być zabezpieczone przez hydrofobizację.

Fontannę wraz z komorą techniczną należy posadowić na warstwie betonu C 6/8 o grubości 10 cm.

Komorę techniczną projektuje się jako prefabrykowaną prostopadłościenna komorę żelbetową z betonu wodoszczelnego o wymiarach wewnętrznych ok. 2,0 m x 2,0 m x 2,5 m, według producenta.

W komorze technicznej zostaną zamontowane wszystkie urządzenia związane z technologią fontanny tj. pompy, filtry, zawory, przewody, zasilanie oraz sterowniki. Dostępność do komory technicznej poprzez pokrywę włazu z kratką zamykany na klucz wykonaną ze stali nierdzewnej wypełnioną nawierzchnią sąsiadującą według rysunków. Zejście do komory wyposażyć w stopnie stalowe. Właz docieplony termicznie celem zabezpieczenia przed przymarzaniem.

Fontanna posadzkowa - mokry chodnik lub inaczej fontanna bez lustra wody. Dysze i oświetlenie w tego typu fontannie umieszczone jest w specjalnych modułach przystosowanych do montażu w płytach betonowych, przykrywających nieckę fontanny. Pomiędzy płytami zachować przerwy umożliwiające spływ wody wydostającej się z dysz fontanny. Nawierzchnię bezpieczną (przepuszczającą wodę) grubości 2-4 cm należy ułożyć na nawierzchni z płyt betonowych stanowiących warstwę nośną nawierzchni. Spadki odprowadzające wodę do środka ukształtowane zostały na poziomie 2%.

Dysze w ilości 7 szt. ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wodoodpornej oraz odpornej na działanie chemikaliów dezynfekujących i uzdatniających wodę w fontannie.

Sterowanie obrazami wodnymi ma być przez programowalny sterownik o programowaniu czasowym przystosowany do systemu DMX . Sterowanie ma być uzależnione od siły wiatru w taki sposób, aby obniżać a nawet wyłączać strumienie wodne w przypadku wynoszenia kropel wody poza niecką, oraz uzależnione od zegara astronomicznego aby oświetlenie działało w określonej porze widoczności efektów świetlnych. Sekwencje i zmiany kolorów światła maja być sterowane w systemie DMX według wprowadzonych programów sterujących obrazami wodnymi.

Woda jest uzdatniana w obiegu zamkniętym przez całą dobę.

Powierzchnię fontanny należy wyłączyć z ruchu pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie lub umieszczenie w widocznym miejscu regulaminu z korzystania z terenu rynku głównego.